Hasičské automobily v SDH Habartov

O hasičských automobilech, které se starali o požární bezpečnost v Habartově z dřívějších let- dnes již by se řadili mezi historické, toho bohužel moc nevíme. Musíme jen doufat, že při pátrání zpátky časem objevíme nějaké indicie a hlavně fotografie.

Z toho co bylo zjištěno :

Rok 1951 -jednotka vlastnila vozidlo Renault

Rok 1960- jednotka vlastnila vozidlo Mercedes Benz

Rok 1963- na střechu kotelny byla namontována první siréna

technika se rozrostla o RND valník, T805 a ASC 16-RN

Rok 1965- vlastnili jsme RND16-rekvizitní a ASC-10 Š 706 kropící

Rok 1978- A 30 , objednáno vozidlo Robur

Vozidla se dělila vždy mezi cisternová (CAS ) a dopravní ( DA ) a i u nás tomu tak vždy bylo. Cisternová vozidla sloužila především ke zdolávání požárů.

Dopravní sice také, ale ve většině případů byli používány při práci s mládeží, kdy sloužili jak pro převoz dětí, tak také přenosné stříkačky PS12 a jiného materiálu potřebného pro požární sport.

Chtěl bych především představit vozidla , která se nacházela v našem sboru po roce 1980 a o kterých se dochovali nějaké záznamy, ať už v kronikách, tak paměti starších či bývalých členů sboru, ale hlavně máme jejich fotografie.

DA 8 Avia A30 , A31

Dopravní automobil DA8 Avia A30 je požární automobil, určený pro přepravu požárního družstva s příslušenstvím potřebným k provedení požárního zásahu z cizích zdrojů hasicích látek. Automobil sestává z podvozku Avia A31K (licence francouzské firmy Renault-Saviem) s budkou řidiče pro 3 osoby a samostatné skříňové karoserie, kde je v přední části kabina pro mužstvo- 8 osob, vytápěná nezávislým topením. Část karoserie za kabinou mužstva je upravena pro uložení technických prostředků a příslušenství.

CAS 32 TATRA 148

Automobilová cisterna CAS 32 TATRA 148. Jedná se o třínápravový automobil určený pro řidiče a dva členy. Obsah přepravované vody je 6000 litrů. Tímto je předurčen k hašení požárů větších rozsahů. Vozidlo bylo vybavené dvěma lafetovými proudnicemi

Po získání nového cisternového automobilu jsme se museli s naší „Máňou“ rozloučit. Nové uplatnění našla v Lubech u Chebu, kde jako výjezdové vozidlo slouží dodnes.

VA  Lada 4x4

Starší  typ - 2005-06 z HZS Karlovarského kraje

Lada Niva 2121 byla zakoupena  pro potřeby sboru v roce 2007 za 250 000 Kč.

Oba automobily sloužily jak velitelská vozidla a zasahovala převážně u technických pomocí.

# CAS 32/8200 - T 815

V roce 2007 jsme získali převodem od HZS Karlovarského kraje novější cisternovou stříkačku na podvozku T 815.

Cisternová automobilová stříkačka CAS 32 - T 815 typ 3530 navazuje na typ CAS 32 - T 148. Motor vzduchem chlazený dvanáctiválec do "V" o výkonu 235 kW/2200 ot min-1. Je to speciální vozidlo uzpůsobené k rychlému zásahu při hašení požárů vysoce hořlavých látek i v místě s nedostatkem vody. Přepraví požární družstvo 1+3. Řadí se mezi těžké cisterny určené k zásahu vodou- nádrž na 8 200 l. Podvozek je třínápravový se stálým pohonem zadních náprav a vypínatelným pohonem přední nápravy.

Na střechu nástavby s lafetovou proudnicí byly později dodělány 3 bedny na vybavení.

Po odchodu z naší zbrojnice v roce 2010 začala sloužit u SDH Hazlov.

CAS 20/5000-S2R T 815-2 Terrno 4x4

V roce 2010 došlo k největší události co se týče našeho vozového parku v novodobé historii jednotky.

Již pár let předtím byla zvažována koupě nové cisternové automobilové stříkačky. Nastala dlouhá doba vyměřování, porovnávání různých typů vozidel jiných sborů (Tatra,MAN).

U nás zvítězila Tatra a dodržela tak tradici pokračování této značky u našeho sboru. Ta byla dá se říct na míru a podle našich požadavků vyrobena v THT Polička a byla nám dodána včetně již některého vybavení- čerpadla, centrála, pily atd.

Během roku došlo i k několika návštěvám v Poličce, kde byli zodpovězeny veškeré dotazy a splněna naše přání.

V neposlední řadě došlo také k zaškolení strojníků v obsluze čerpadla a údržbě vozidla.

Na financování tohoto projektu se finančně podílela dotace z ministerstva vnitra - 1 mil., Karlovarský kraj - 1mil. a největší měrou město Habartov - cca 4 mil.

CAS 20/5000-S2R T 815-2 Terrno 4x4

CAS - Cisternová automobilová stříkačka

20 - Čerpadlo o výkonu 2 000 l/min

5 000 - nádrž na vodu o objemu 5 000l

S - Težká hmotostní třída

2 - Smíšený provoz (silnice i terén)

R - redukovaná výbava

T815 - typ podvozku

4X4.2 - Typ náhonu

Tatra Kopřivnice, THT Polička

Hmotnost 19 000 kg

Cena : 5 621 800

Rok výroby 2010

TATRA T815-2-231R55

Motor: naftový, přeplňovaný, vzduchem chlazený osmiválec

Emisní norma: EURO 5

Výkon: 325kW/1 800 min-1

Náhon: 4x4 s připojitelným náhonem přední nápravy

Převodovka : Mechanická-12-ti stupňů vpřed, 2 vzad

Brzdový systém: 4 na sobě nezávislé systémy s ABS

Objem palivové nádrže: Nafta /AdBlue) 210l / 67l

Maximální rychlost: 120km/h

Foto z THT Polička- výroba

Výbava CAS 20 Terrno

Nástavba,střecha :

- Plovoucí čerpadlo Niagara 24 000 l/h , 400 l/min

- Kalové čerpadlo Pavliš a Hartmann   , PH 6.5HP

- Ponorné kalové čerpadlo Extol 18 000 l/h , 300 l/min

- Rozbrušovací pila Husqvarna X- TORQ , K 970 RESCUE

- Vysavač na hmyz Husqvarna 125 BVx

- Motorová pila Husqvarna 365

- Přetlakový ventilátor Honda GX 100

- Elektrocentrála GEKO  ( 230/400V), motor Honda GX 270

- Výsuvný osvětlovací stožár - 4 halogeny

- Vysokotlak s navijákem a proudnicí -délka 60 m

- Asanační lišta ovládaná z kabiny řidičem

- Rescop – sada na vnikání do uzavřených prostor

- Kominické náčiní ( koule, kartáč, zrcátko )

- Kufr s nářadím a elektro nářadím

- Hasicí přístroje (práškový, sněhový)

- Džberová stříkačka

- Dekontaminační sada , chemický oblek Sunit

- Kalhoty + přilba k motorové pile

- Nosítka

- Nastavovací žebřík (4 díly -8m)

- Výstražný kužel a terče pro řízení dopravy

- Sorbent

- Přiměšovač + 2 x 25l pěnidla v barelech

- Hydrantový nástavec +klíč

- Hadice C“ , B“ , D“ v kotouči + hadicové koše

- Rozdělovač , sběrač , přechodky ,kulový ventil

- Proudnice C“ , B“ , D“, kombinovaná , pěnotvorná, lafetová

- Savice

- Motykosekera, bourací sekera , štípací kleště

- Ventilová lana , vazáky

- Přejezdové můstky,

- Jednoduché hasební prostředky ( vidle ,lopaty..)

Kabina:

- Vozidlová radiostanice Motorola a Matra

- Tablet Samsung se SW GINA

- Dýchací přístroje Dräger 5 ks v sedačkách, 1x pro řidiče na středovém panelu

- Masky + náhradní lahve

- Opasky , záchranná lana

- Záchranářský batoh

- Ambuvak s maskami

- Reflexní vesty

- Dalekohled

- Sada signálních světel

- Aku vrtačka

A samozřejmě spousta jiných věcí

DA-L1Z Ford Transit

Město Habartov získalo v roce 2017 finanční dotaci na  pořízení dopravního automobilu pro jednotku sboru dobrovolných hasičů.

Celková výše investovaných finančních prostředků činilo 876 000 Kč a rovným dílem se o její uhrazení podělily Ministerstvo vnitra ČR a Karlovarský kraj.

Dopravní automobil DA - L 1 Z FORD TRANSIT  je zásahový požární automobil určený pro přepravu jednotky 1+8 osob a slouží k plnění úkolů na úseku ochrany obyvatelstva, k ochraně majetku a omezení škod a při mimořádných událostech a živelných pohromách.

V naší jednotce je používán na převážně TP- pátrací akce, otevírání bytů, odstraňování polomů, přepravě prostředků.

Přívěsný vozík Agados NP-26

Přívěsný vozík byl zakoupen za účelem převozu požární stříkačky

PS 12.

Byl také obrovským pomocníkem při stěhování a převozu věcí ze zbrojnice, kterou jsme na nějaký čas museli kvůli přestavbě opustit.

Přívěs řady NP-26 je nebrzděný s celkovou hmotností 750 kg.

Ložná plocha 2650x1240x400 mm.

© Radek Vodrážka 2022